| ADOTEC | MÓDULO | ELECTRICIDAD BÁSICA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°____. PPT N° 3. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD III | ELECTROMAGNETISMO Y SEGURIDAD |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°3 | Riesgos Eléctricos |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

- OBJETIVO:

Conocer los riesgos y las condiciones de riesgo de la electricidad para las personas.

- LUGAR:

Sala de clases.

- RECURSOS:

Guía de trabajo N° 3.

ACTIVIDADES:

I Responda las siguientes preguntas.

- ¿Por qué se puede decir que la electricidad se “esconde”?

- ¿Con qué medidas  nos protege la sociedad de los riesgos de la electricidad?

- Nombre algunas medidas de protección para los riesgos de la electricidad.

- El técnico ¿Por qué decimos que no está protegido?

- ¿Qué protege al técnico de los riesgos eléctricos?

- ¿Cuáles de las siguientes magnitudes se relacionan con la energía que lleva una corriente eléctrica?

  - El voltaje       b) La resistencia      c) La duración    d) El amperaje

- ¿Cuál es el instrumento de medida esencial para determinar el riesgo de un componente eléctrico previo a su intervención?

- ¿Cuáles son los niveles de tensión que representan un peligro por la vida de las personas? La red domiciliaria ¿Es peligrosa?

- Una con una línea cada una de  los siguientes artefactos con el nivel de tensión correspondiente:

Muy Baja Tensión

Baja Tensión

Media Tensión

Alta Tensión

Transformador de la red de distribución del bario

- Taladro inalámbrico

- Televisor

- Línea eléctrica de transporte

- Linterna

- Licuadora

- Automóvil

- ¿Cuál de las siguientes alternativas completa correctamente la afirmación

“El cuerpo humano es ____________.”

  - Un mal conductor eléctrico

  - Un buen conductor eléctrico

  - Un aislante

- ¿Cuándo se dice que hay “electrocución”?

- ¿Cuál o cuáles de las siguientes alternativas son correctas?

Cuando partes del cuerpo de una persona tocan en dos puntos de un circuito eléctrico éste se torna:

  - Una fuente de poder

  - Una resistencia eléctrica

  - No participa del circuito

  - Un componente del circuito

- Completa el siguiente texto:

A menudo, los accidente eléctricos se producen cuando la persona no respeta las _______ de seguridad y se ubica en un lugar peligroso. Los accidentes eléctricos tienen su origen en un defecto de ___________ debido a una falla de producción o de mantención.

- ¿Por qué no hay daño eléctrico si sólo un punto del cuerpo entra en contacto con conductores eléctricos?

- Si una persona se encuentra entre dos cables de alta tensión y los dos cables se encuentran a 10.000V de tensión. ¿Qué pasará si toca cada cable con una mano?

- Si una persona se encuentra entre dos cables de alta tensión y uno de los dos cables se encuentran a 10.000V de tensión y el otro se encuentra a 10.300V. ¿Qué pasará si toca cada cable con una mano?

- La piel ¿Tiene resistencia eléctrica más alta o más baja que los órganos internos?

- ¿Es más peligroso trabajar en una obra eléctrica en el exterior en un día caluroso o un día de lluvia?

- ¿Por qué es importante el recorrido de la corriente eléctrica en el cuerpo?

- ¿Por qué los pulmones son sensibles a la corriente eléctrica?

- ¿Qué pasa si el corazón se encuentra en el recorrido de la corriente eléctrica?

- En un equipo defectuoso ¿Sólo es peligroso tocar un conductor del circuito eléctrico?

- ¿Cuál es la distancia mínima a un conductor electrizado a la cual uno está seguro?

- ¿Conoce alguna situación en que se produzca un arco eléctrico en la naturaleza?

- ¿Cuál o cuáles de los siguientes efectos produce la corriente eléctrica en los músculos?

  - Contracción	     b. Relajación     c. Extensión     	d. Temblores      e. Parálisis

- ¿Por qué es particularmente peligroso el efecto de la electricidad sobre los músculos de la mano al tomar un componente electrizado?

- ¿Cuál es el daño más frecuente de la electricidad sobre el cuerpo humano?

- A mismo voltaje ¿Es más peligrosa la corriente alterna o la corriente continua?