| ADOTEC | MÓDULO | METROLOGÍA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°. PPT N° 2. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD I | FUNDAMENTOS 2 |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°2 | Magnitudes, unidades y conversiones. |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

ESTA GUÍA SE TRABAJA DESPUÉS DEL PPT N° 2.

OBJETIVO:

Identificar las magnitudes y las principales unidades de medida en los distintos sistemas, siendo capaz de realizar conversiones  de un sistema a otro o de una unidad a otra dentro del mismo sistema.

Resolver problemas de que implican conversión de unidades.

LUGAR:           	Sala o taller.

TIEMPO: 		120 min.

DINÁMICA DE TRABAJO:    Individual.

RECURSOS:

Presentación 	PPT N° 2    FUNDAMENTOS  MAGNITUDES.

Tabla de conversiones.   CONVERT.

MATERIALES:

Regla o huincha de medir en milímetros  y en pulgadas.

ACTIVIDADES:

- Responda las siguientes preguntas.

- ¿A qué concepto corresponde la siguiente definición?

“Propiedades que se pueden medir de cuerpos sustancias y fenómenos"

- ¿Cuáles son las magnitudes más comunes o más utilizadas?

- ¿Cómo se clasifican las magnitudes físicas?

- ¿Qué es una magnitud derivada?

- Dé dos ejemplos de magnitudes fundamentales y dos ejemplos de magnitudes derivadas.

- La afirmación “un avión viaja a una velocidad de 800 km por hora rumbo al sur de nuestro país”.

¿A qué tipo de magnitud corresponde esta medición, derivada o fundamental, escalar o vectorial?

- ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente  las siguientes unidades de medidas?

Kilómetros, yardas, metros, milímetros, pulgadas y pies.

- ¿Qué sistema o sistemas  de medida se utiliza en Chile?

2.   Considere las siguientes unidades  y anote, en el espacio asignado una "A" si pertenece al  sistema inglés, una "B" si es del sistema métrico internacional y una "C" si pertenece a ambos sistemas.

A.  Sistema Inglés.

B.  Sistema Métrico.

C.  Ambos.

a.  metro 	    b.  centímetro	_

c.  pulgada	_  d.  libras	          _

e.  litros		_  f.  gramos	           _

g.  yardas	_  h.  mol		 _

i.  segundo	_   j. fahrenheit	 _

k. ampere	_   l. tonelada	 _

m. candela	_   n. kelvin		 _

- Complete cada afirmación con el número asignado a la magnitud correspondiente en el cuadro de la derecha.

- milímetro es una unidad de _____

- Longitud

- Área

- Volumen o Capacidad

- Caudal

- Presión

galón es una unidad de …   _____

- pulgadas2 es una unidad de_____

- cc es una unidad de …        _____

- BAR es una unidad de        _____

- litros es una unidad de       _____

- gal/min es una unidad de   _____

- cm3 es una unidad de …     _____

- Unidades de longitud.

- Dibuje un trazo de un centímetro y luego uno de una pulgada.

Complete la siguiente igualdad:

1 pulgada = _______ centímetros aprox.

Observaciones: 1pulgada se abrevia 1”

- Las siguientes cantidades, 89  y  35 representan  la longitud de un mismo listón de madera,  una de ellas está en centímetros y la otra en pulgadas sólo que no aparece la unidad. Identifique cuál de ellas está en centímetro y cuál de ellas en pulgadas, justifique su respuesta.

- Para expresar 40 mm en pulgadas ¿se multiplica o se divide por 25,4? ¿Por qué?

- Determine para cada una de las siguientes igualdades si son verdaderas o falsas estimando mentalmente que una pulgada es aproximadamente 2 centímetros y medio.

  - ______  20 pulgadas equivalen aproximadamente  48 cm

  - _____   12 cm equivalen aproximadamente a 5"

  - ______  Un tubo de 200” de longitud es más largo que uno de 380cm.

  - ______  Un listón de madera de ½" de grosor es más grueso

que uno de 1 centímetro de grosor.

- Complete las siguientes igualdades, estime primero y luego calcule con la calculadora:

- 28 pulg  	(estimación __cm)

- 230 cm 	(estimación __ pulgadas)

- 3 pulg  	          (estimación __cm)

- 1/2 cm		(estimación __ pulgadas)

- ½ pulg            (estimación  ___mm)

- Observe la siguiente tabla y los ejemplos y luego realice las conversiones  de unidades de longitud.

Ejemplos

1.-    15   mt     = _____ pulg                         	15 x 39,3      =    589,5 pulg

2.-   120 pulg =  _____  mt                               120 : 39,3     =    3, 05 mt

3.-    8,5  pulg  = _____ cm                           	8,5  x  25,4   =    215,9 cm

4.-    90  cm     = _____  pulg                           	90  :  2,54     =    35,43  pulg

Equivalencias

- 1 metro (mt)) 	   = 	39,36  pulgadas (pulg).

- 1 pulgada  (pulg)          = 	2,54 centímetros  (cm).

Para traspasar de:

- Metros a pulgadas  se multiplica por 39,3.

- Pulgadas a metros  se divide por  39,3.

- Pulgadas a centímetros  se multiplica por 2,54.

- Centímetros a  pulgadas  se divide por 2,54.

| - 100 mt = _____ pulg. - 32 cm = _____ pulg. - 42 pulg = _____ cm. - 120 pulg = ______ mt. | - 40 pulg = ______ mt. - 4 pulg = ______ cm. - 0,5 pulg = ______ cm. - 1 mt = ______ pulg. |
| --- | --- |

- Unidades de masa.

- Observe la siguiente tabla y los ejemplos y luego realice las conversiones  de unidades de longitud.

Ejemplos

- 20 kg = _____ lb                      	20 · 2,2 = 44 lb

- 4,2 lb  = _____kg                          	4,2 : 2,2 = 1,909, o sea 1.9 kg aprox.

- 32 kg = _____gr                           	32 · 1000 = 32 000 gr

- 280gr = _____kg			80 : 1000 = 0,280  kg

Equivalencias

- 1 kilógramo (Kg)) 	= 	2,2 libras (lb).

- 1 Kilógramo (K)          = 	1000 gramos (gr).

Para traspasar de:

- Kilógramo a Libra, se multiplica por 2,2.

- Libra a Kilógramo se divide por 2,2.

- Kilógramo a gramo se multiplica por 1000.

- Gramo  a kilógramo se divide por 1000.

Ejercicios:

| - 10 kg = lb. - 28lb = kg. - 42 gr = kg. - 3,4 kg = lb. | - 7200gr = kg. - 300lb = kg. - 0,5 kg = lb. - 1000kg = lb. |
| --- | --- |

- Volumen y capacidad.

El volumen de un objeto es la cantidad de espacio que ocupa, y la capacidad es lo que puede contener en su interior. Si un objeto tiene sus paredes muy delgadas, su volumen y capacidad es casi el mismo, por esta razón, con frecuencia se usa indistintamente uno u otro término.

El volumen se mide en cubos. Calcular el volumen de un cuerpo es determinar a cuántos cubos de una misma medida equivalen a este cuerpo.

Las unidades de volumen en  el sistema internacional son  cm3, m3… y en el sistema inglés son pulg3, pies3.

Las unidades de capacidad en el sistema internacional son los litros y en el inglés y americano los galones. Los galones americanos e ingleses  son diferentes.

1 Galón inglés (GUK) = 4,5 litros            1 Galón Americano = 3,8 litros.

Los más utilizados son los galones americanos que simplemente se les llama galones.

1 litro equivale a 1000cm3 ó 1000cc.

Para traspasar de litros a cm3 hay que multiplicar o dividir por 1000.

Para traspasar de galones americano a litros, se multiplica o divide por 3,8, según corresponda.

- Determine cuál de las siguientes cantidades es mayor  y encierre en un círculo la mayor:

  - 5 GUK  o 5 lts

  - 280 cc ó ¼ de litro

  - 1200 litros o 2500 cm3

  - 2 galones o 4 litros

  - 12 litros o 4 galones

  - 50  galones o 100 litros

Ejemplos

- 20 gal = _____ lt                      		20 · 3,8 = 76 lt

- 4,2 lt    = _____gal                          	4,2 : 3,8 = 1,105 , o sea 1.1 gal aprox.

- 32 lt = ____cc                          		32 · 1000 = 32 000 cc

- 280cc = ____lt				280 : 1000 = 0,28   lt

Equivalencias

- 1 galón americano(gal) 	= 	3,8 litros(lt)

- 1 litro           = 	1000 centímetros cúbicos (cm3 ó  cc)

- 1 litro	        =   1000 mililitro (ml)

Para traspasar de:

- Galón americano a litros se multiplica  por 3,8.

- Litros a galón americano se divide por 3,8.

- Litros a centímetro cúbico o mililitro se multiplica por 1000.

- Centímetro cúbico o mililitro a litro se multiplica por 1000.

Observe la siguiente tabla y los ejemplos y luego realice las conversiones  de unidades

|  | - 120 lt. = cc. - 25 gal. = lts. - 2000 cm3 = lts. - 100 GUK = lts. |  | - 250 lts = gal. - 300 gal = lts. - 4,5 lts = cc. - 400 cm3 = lts. |
| --- | --- | --- | --- |