| ADOTEC | MÓDULO | METROLOGÍA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°___. PPT N°3. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD II | TORQUE 3 |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°3 | Torques |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

Esta Guía se trabaja después de haber visto el PPT N° 3 de la Unidad 2.

OBJETIVO: Aprender a realizar un apriete controlado o torquear correctamente un sistema mecánico de fijación de componentes y accesorios utilizados en industrias y en maquinaria pesada.

LUGAR:  		Sala o taller.

TIEMPO: 		45 min.

DINÁMICA DE TRABAJO:    Individual.

RECURSOS:

Presentación MMB.U2.PPT3.ADOTEC.2014.  Torque.

Instrucciones:

Responda las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué entiende Ud. por torque? señale un ejemplo.

2.- ¿Si Ud. tiene que apretar  un perno con una llave común,  qué pasa si aumenta la distancia entre el punto en que se aplica la fuerza y la cabeza del perno?

3.- ¿Cuál es la fórmula matemática que se utiliza para calcular el torque?

4.- ¿En qué unidades de medida se expresa el torque?

5.- Realice los siguientes cálculos de torques según los datos que se entregan.

a)  Se aplica una fuerza de 10 libras a  una distancia de 8 pulgadas.

b) Se aplica una fuerza de 8 libras a una distancia de 2 pies.

c) Se aplica una fuerza de 42 kilogramos a una distancia de 0,5 metros.

d) Se aplica una fuerza de 20 Newton a una distancia  de 1 metro.

6.-  Utilizando  la tabla N°1 de Conversión de Torque que aparece en el anexo y una calculadora, realice las siguientes conversiones.

a)  Transformar  80 libras pie a libras pulgada.

b)  Transformar  320 libras pulgadas a libras pie.

c)  Transformar 240 libras pie a kilogramos  metro.

d)   Transformar 100 Newton metro a libras pie.

e)  Transformar 3,6  kilogramos metro a libras por pulgada.

f)  Transformar  12  kilogramos metro a Newton metro.

7.- ¿Quién  define la cantidad de torque que requiere un perno y en qué parámetros se basa?

8.- ¿Qué factores considera un fabricante de equipos para escoger el perno que requiere una unión?

9.-  ¿Cómo se puede determinar qué torque  se le debe  aplicar  a un perno?

10.- ¿Cómo se conoce el grado de dureza de un perno según la norma SAE?

11.- ¿Qué herramienta se utiliza para aplicar un torque a un perno y qué características debe poseer esta herramienta?

12.- Indique en la siguiente figura la medida del perno que se debe considerar para buscar el torque en una tabla.

13.- Según la  tabla N° 2 de Identificación de Pernos SAE  en el anexo, determine los torques que se requieren para los siguientes pernos.

a)  Un perno con  6 líneas  de  diámetro 7/16 pul.  Exprese el torque en  libras pie.

b) Un perno con 3 líneas  de diámetro 3/4 pul. Exprese el torque en libras pulgada.

c)  Un perno SAE sin líneas en su cabeza de diámetro 1 pulgada. Exprese el  torque en libras pie.

d) Un perno con 6 líneas y un diámetro de 1/2 pulgada. Exprese el torque

en libras pie.

14.- Según la  tabla N° 3 de Comparación de Pernos SAE  en el anexo, determine las

equivalencias de los siguientes pernos.

- Un perno SAE 5  ¿A qué perno equivale de la norma DIN?

- Un perno DIN 10.8  ¿A qué perno equivale de la norma SAE?

c) Un perno ASTM A- 325   ¿A qué perno equivale de la norma SAE?

TABLAS ANEXAS.

TABLA N°1	CONVERSIÓN DE TORQUES.

| Para convertir | En | Multiplicar por |
| --- | --- | --- |
| Sistema Inglés |  |  |
| libras pulgada (in lbf) | Newtons metro (N·m) | 0.113 |
| libras pulgada (in lbf) | kilogramos metro (kgf m) | 0.115 |
| libras pulgada (in lbf) | libras pie (ft lbf) | 0.083 |
| libras pie (ft lbf) | Newtons metro (N·m) | 1.356 |
| libras pie (ft lbf) | kilogramos metro (kgf m) | 0.138 |
| libras pie (ft lbf) | libras pulgada (in lbf) | 12 |
| Sistema Métrico Internacional |  |  |
| Newtons metro (N·m) | libras pie (ft lbf) | 0.737 |
| Newtons metro (N·m) | libras pulgada (in lbf) | 8.850 |
| Newtons metro (N·m) | kilogramos metro (kgf m) | 0.102 |
| kilogramos metro (kgf m) | Newtons metro (N·m) | 9.807 |
| kilogramos metro (kgf m) | libras pie (ft lbf) | 7.233 |
| kilogramos metro (kgf m) | libras pulgada (in lbf) | 86.796 |

TABLA N°2	IDENTIFICACIÓN DE PERNOS SAE Y TORQUE.

| Grado de Dureza | SAE 2 | SAE 5 | SAE 7 | SAE 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Marcas | Sin Marcas | 3 líneas | 5 líneas | 6 líneas |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono templado | Acero al carbono templado |
| TAMAÑO | Libras / pie | Libras / pie | Libras / pie | libras / pie |
| 3/8 | 15 | 25 | 34 | 37 |
| 16 | 24 | 40 | 55 | 60 |
| 1/2 | 37 | 60 | 85 | 92 |
| 9/16 | 53 | 88 | 120 | 132 |
| 5/8 | 74 | 120 | 167 | 180 |
| 3/4 | 120 | 220 | 280 | 286 |
| 7/8 | 190 | 302 | 440 | 473 |
| 1 | 282 | 466 | 660 | 714 |

TABLA N°3	COMPARACIÓN DE PERNOS.

| SAE Society of Automotive Engineers | DIN / ISO Deutsches Institut für Normung Interational Organization for Standardization | ASTM American Society for Testing and Materials |
| --- | --- | --- |
| SAE GRADO 2 Acero de Bajo Carbono. | DIN Clase 5.8 Acero de Bajo Carbono. | A 394 Tipo 0. |
| SAE GRADO 5 Acero de Medio Carbono Tratado Térmicamente. | DIN Clase 8.8 Acero de Medio Carbono Tratado Térmicamente. | A 325 Tipo 1 Acero de Medio Carbono Tratado Térmicamente. |
| SAE GRADO 8 Acero de Medio Carbono Aleado Tratado Térmicamente. | DIN Clase 10.8 Acero de Medio Carbono Aleado Tratado Térmicamente. | A 495 Tipo 1 Acero de Medio Carbono Aleado Tratado. |