| ADOTEC | MÓDULO | METROLOGÍA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°___. PPT N°3. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD III | MEDICIÓN 3 |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°4 | MICRÓMETRO |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

OBJETIVO:

Reconocer  las partes de un micrómetro y sus diferentes escalas de medición.

Leer mediciones en el sistema Métrico Internacional.

Conocer las normas específicas en el cuidado  y utilización de instrumentos de medición.

LUGAR:  		Sala o taller.

TIEMPO: 		45 min.

DINÁMICA DE TRABAJO:    Individual.

I.-   Responda las siguientes preguntas.

1.- ¿En qué sistema de medida  permite medir el micrómetro y en qué unidad de medida?

R:	En el Sistema Inglés y en el Sistema Internacional, en pulgadas y milímetros respectivamente.

2.- ¿Según las medidas a realizar cuántos tipos de micrómetros se conocen?

R: Micrómetros para medidas exteriores, interiores y de profundidad.

3.- ¿Cuáles son los grados de precisión que se pueden obtener al utilizar un micrómetro?

R: Los grados de precisión que se pueden obtener son del orden de las centésimas y    milésimas de milímetros y de pulgadas.

4.- Señale a lo menos dos recomendaciones de uso específico del micrómetro.

R: Antes de iniciar una medida hay que verificar que cuando los topes estén juntos la escala marca " cero"  absoluto. Limpiar muy bien las piezas a medir y los topes del instrumento.

5.- ¿Por qué se sugiere la temperatura  de 20°C  para efectuar las mediciones?

R: A esa temperatura los materiales no sufren  dilataciones ni contracciones.

II.- Identifique qué tipo de medida pueden realizar los siguientes micrómetros.

3

2

1

1.-  R: Medidas de profundidad.  2.- R: Medidas interiores. 3.-  R: Medidas exteriores.

III.- Considere el micrómetro de la figura.

1.-  Identifique las partes del micrómetro de la figura completando con el nombre la siguiente tabla.

| 1.- CUERPO | 5.- TRINQUETE |
| --- | --- |
| 2.- TOPE FIJO | 6.- TAMBOR O NONIO MÓVIL |
| 3.- ESPIGA O HUSILLO | 7.- TAMBOR O ESCALA FIJA |
| 4.- PALANCA DE FIJACION O FRENO |  |

IV.-  Considerando que las siguientes figuras corresponden a un  micrómetro para exteriores de 0 - 25 mm en grado de precisión de 0,01 mm, identifique las medidas que muestran cada una de ellas marcando la alternativa correcta.

1.-      a)   17.29 mm         b) 18,29 mm         c) 17,029 mm

2.-      a)    7,00 mm          b) 6,00 mm          c) 6.50 mm

3.-      a)   12.70 mm          b) 12,20 mm           c) 13,20 mm

4.-      a)   10,25 mm           b) 9,25 mm             c) 9,75 mm

5.-      a)   15,39 mm           b) 16,39 mm             c) 15,89 mm