| ADOTEC | MÓDULO | METROLOGÍA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°___. PPT N°2. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD III | MEDICIÓN 2 |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°2 | Pie de Metro en mm |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

OBJETIVO:

Reconocer  las partes de un pie de metro y sus diferentes escalas de medición.

Leer mediciones en el sistema Métrico Internacional.

Conocer las normas de seguridad específicas en el cuidado  y utilización de instrumentos de medición.

LUGAR:  		Sala o taller.

TIEMPO: 		45 min.

DINÁMICA DE TRABAJO:    Individual.

Recursos de aprendizaje:

Presentación MMB.U3.PPT3.ADOTEC.2014.  Medición con Pie de METRO.

I.-   Responda las siguientes preguntas.

1.- ¿En qué sistemas de medidas permite medir el pie de metro y en qué unidades de medidas?

R:	En el Sistema Inglés y en el Sistema Internacional, en pulgadas y milímetros respectivamente.

2.- ¿Qué tipo de mediciones se pueden realizar con el pie de metro?

R: Medidas exteriores, interiores y de profundidad.

3.- ¿Por cuántos cuerpos está formado el pie de metro?

R: Por un cuerpo fijo y por un cuerpo móvil.

4.- ¿En qué consiste el error de paralelismo?

R: Es el error generado al leer el resultado de la medición cuando el pie de metro está inclinado, no perpendicular a los ojos del que toma la medida.

II.- Identifique las partes del pie de metro de la figura.

1. Mordazas o patas para medidas exteriors.

2. Mordazas  u orejas  para medidas interiores.

3. Aguja o barra para medida de profundidades.

4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros.

5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.

6. Nonio para la lectura de las centésimas de milímetros.

7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada.

8. Botón de deslizamiento o impulsor y freno.

III.-   Identifique las medidas que representan las figuras y encierre en un círculo la

alternativa correcta.

1.- _a) _0.00mm____b) 39,00mm____c) 9,00mm____

2.- _a) 33,00mm ___b) _37,00mm__ c) __32,00mm______

3.- __a) __12,40mm__b) __8,00mm____c) __12,00mm___

4.-_a) _44,00mm__b) __20,60mm____c) __56,05mm______

5.-_a) _5,45mm___b) __1,00mm___c) __50,00mm______

6.-__a)__05,00mm___b)__6mm_____c)__9,70mm___________