| ADOTEC | MÓDULO | OLEOHIDRÁULICA BÁSICA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°___. PPT N° 7. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD II | COMPONENTES 7 |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N° 7 | FLUIDOS OLEOHIDRÁULICOS. |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

Esta Guía se trabaja después de haber visto el PPT N° 7 de la Unidad 2. Componentes

OBJETIVO: Reconocer  las funciones del fluido hidráulico, sus características, e identificar los distintos tipos de fluido.

LUGAR:   Sala.

TIEMPO: 45 min.

DINÁMICA DE TRABAJO: Según indicaciones del profesor.

I.- Responda cada una de las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la principal función de un fluido hidráulico?

R: Transmitir la energía  hidráulica.

- ¿Cuáles son las principales razones porque no se utiliza el agua como fluido  en los  sistemas hidráulicos?

R: Escaso poder lubricante, corroe materiales ferrosos, baja viscosidad, se congela  y  evapora fácilmente.

- ¿De qué manera ha incidido la mirada ecológica en la elección de los fluidos hidráulicos?

R: Para combatir la toxicidad de los fluidos en el medio ambiente, últimamente han aparecido fluidos biodegradables y  compatibles con el medio ambiente , a la vez que una normativa que indica cómo tratar los fluidos de deshecho.

- ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta al seleccionar un fluido hidráulico?

R: Se debe considerar el trabajo que realizará el sistema, las características del lugar en que trabajará y  la temperatura a la cual estará expuesto, sin embargo, lo más importante es cumplir lo que  indica el fabricante del equipo en su respectivo manual.

- Señale qué otras funciones cumple el fluido hidráulico, además de transmitir energía hidráulica.

R: Lubricar y proteger el sistema contra el desgaste y la corrosión, actuar como sellador, disipar el calor y transportar las  partículas contaminantes.

- Dentro de las funciones del fluido hidráulico ¿En qué consiste el transporte de partículas?

R; El fluido transporta las partículas contaminantes depositándolas en los filtros o haciéndolas decantar en los depósitos o tanques.

- Señale cuáles son las características que debe poseer el fluido hidráulico para el buen funcionamiento de un equipo.

R: Mantener la viscosidad,  estabilidad química, desemulsibilidad, protección                	contra la corrosión y antiespumante.

- ¿Qué es la viscosidad?

R: Es la resistencia que oponen las moléculas de un cuerpo  (fluido) a su desplazamiento y se puede observar en la facilidad de derrame o circulación que tenga.

- ¿Por qué es importante que el fluido sea capaz de mantener su viscosidad a diferentes temperaturas?

R: Para que el fluido se desplace sin afectar el sellado de piezas y componentes, aunque la temperatura cambie.

- ¿Por qué  es  importante  fijarse en las instalaciones donde será utilizado el fluido hidráulico?

R: Porque si existe algún riesgo de incendio se debe utilizar un fluido no derivado del petróleo o ininflamable.

- ¿Cómo se clasifican los fluidos hidráulicos?

R: De acuerdo a su nivel de viscosidad,  su base o composición y su nivel de   calidad o categoría.

- Considerando que un envase de fluido está rotulado con la siguiente código

“HLP 46”,  donde H indica Líquido Hidráulico, la letra L indica aceite base mineral, la letra P indica que trae aditivos que mejoran la resistencia a la carga y el N° 46 indica el grado de viscosidad. ¿Qué indicaría una placa ubicada en el depósito hidráulico que trae inscrita la siguiente leyenda “HLP32”?

R: Esta placa indicaría que el fluido requerido es: hidráulico, de base mineral, con aditivos que mejoran la resistencia a la carga y que el grado de viscosidad debe ser 32.

- Si un estanque de un sistema hidráulico está bajo el nivel ¿Cualquier fluido hidráulico puede servir para completarlo? ¿Por qué?

R: No, no se recomienda mezclar aceites pues podrían no ser compatibles y provocar daños a los sellos y componentes, y alterar el normal funcionamiento. En el manual de mantenimiento de éste o en el propio estanque se encuentra especificado el fluido requerido.

- ¿Qué se debe hacer con el fluido contaminado o en desuso?

R: Se debe almacenar en un contenedor especialmente habilitado para esta función  y derivarlo a una empresa especialmente dedicada al manejo de residuos industriales.