| ADOTEC | MÓDULO | OLEOHIDRÁULICA BÁSICA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°. PPT N° 2. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD II | COMPONENTES |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N° 2 | Sección de Generación. |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

Esta Guía se trabaja después de haber visto el PPT N° 2 de la Unidad 2. Componentes

OBJETIVO: Reconocer  la función y  describe las  características  de los componentes de la sección generadora.

LUGAR:   Sala.

TIEMPO: 30 min.

DINÁMICA DE TRABAJO: Según indicaciones del profesor.

I.- Responda cada una de las siguientes preguntas:

PARTE I

- ¿Cuál es la función de la sección de generación?

- ¿Cuáles son los componentes de la sección de generación?

- Nombre 6 elementos que forman parte de un estanque.

- ¿De qué material son construidos habitualmente los estanques?

- ¿Por qué se afirma que el estanque regula la temperatura del sistema?

- ¿Cuál es la función del captador magnético que se encuentra al interior del estanque?

- ¿Por qué el fluido requiere decantarse  antes de volver al sistema? ¿Cómo logra decantarse?

- ¿Es esperable que el nivel del fluido permanezca constante en el estanque? ¿Cuál es la razón más frecuente de la pérdida de fluido en un sistema?

- ¿Cuál es la función del filtro de aireación de un estanque o toma de aire?

- ¿Cuál es la función de una bomba hidráulica?

- ¿En qué casos una bomba se encuentra conectada a un toma fuerza?

- ¿Las bombas hidráulicas entregan todo el fluido en forma regular y constante al sistema?

- En relación a la construcción ¿Cuáles son los tres tipos de bombas más

comunes?,  Haga una descripción de las características de su construcción.

- ¿Qué unidad de medida son las más utilizadas  para medir  el caudal de una bomba?

- ¿Por qué una de las medidas que hay que contemplar en la elección de una bomba para un sistema es la presión de trabajo?

- ¿Qué tipo de bomba es la que se utiliza generalmente en los equipos que trabajan a bajas presiones?

- ¿Qué es una RPM?

Especificaciones:

- Flujo máx.: 50 GPM

- Velocidad máx.: 3.000 RPM

- Presión máx.: 2.160 PSI

Considere las especificaciones de la siguiente Bomba y luego responda las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el máximo caudal que entrega esta bomba?

- ¿Es adecuada esta bomba para un equipo que trabaja a una presión de 200 bares?  Justifique su respuesta.

- Esta bomba ¿Es capaz de entregar un flujo de 100 LMP? Justifique su respuesta.