Esta guía se desarrolla después del PPT n° 2 de Fundamentos

| ADOTEC | MÓDULO | OLEOHIDRÁULICA BÁSICA | PROFESOR. ALUMNO. PRÁCTICA N°___. PPT N°2. OTRO. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD I | FUNDAMENTOS 2 |  |  |
|  | GUÍA DE TRABAJO N°3 | Principios de Pascal Relación Fuerza, Área y Presión |  |  |
| NOMBRE |  |  | FECHA | CURSO |

OBJETIVO:

- Reconocer y enunciar  la ley de Pascal.

- Reconocer la relación entre fuerza, área y presión.

Actividades:

- Complete la descripción utilizando una palabras del siguiente listado:

igual - distinta

“La presión ejercida sobre un fluido líquido dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con _____  intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos de las paredes del recipiente.”

- Complete la siguiente afirmación utilizando las palabras fuerza y/o presión:

Al ejercer una ______ sobre un área se genera una _______.

- La figura muestra una pelota llena de agua. Esta pelota se ha perforado, y en una de sus perforaciones se ha introducido una jeringa con agua.

Complete las siguientes  afirmaciones:

- En este experimento se aprecia la ley de __________.

- Considerando que todos los orificios son del mismo tamaño podemos afirmar que  “el chorro” de agua que sale por cada uno es de _________ características.

- Si la pelota estuviese llena de agua y se intentara introducir más agua con la jeringa presionando con mucha fuerza el émbolo sucedería que _______________________________________________________

- Si se golpea el corcho A con el martillo en este recipiente sellado lleno de agua ¿Qué cree Ud. que sucederá con el corcho B? Justifique su respuesta.

- Escriba en el espacio vacío si se trata de una F si es unidad de Fuerza, una A si es de Área, una P si es Presión y una O si es una unidad correspondiente a Otra magnitud.

Nota: Considere, tal como muchos instructivos técnicos,  las unidades de masa como si fueran unidades de peso o fuerza.

| - _____ m2 | - _____ Newton | - _____ pascal |
| --- | --- | --- |
| - _____ seg2 | - _____ kilógramo | - _____ libra fuerza |
| - _____ yarda | - _____ PSI | - _____ pulg |

- Una persona se desplaza sobre la arena saltando en un pie, y luego continúa caminando en forma normal. ¿En qué parte del trayecto dejó huellas más profundas en la arena? ¿Por qué?

- Dos personas, una de 60 kg de peso y otra de 80 kg de peso,  se encuentran de pie sobre una superficie. ¿Cuál de ellas ejerce una mayor presión sobre la superficie?

- Complete las siguientes afirmaciones utilizando alguna de las unidades del siguiente listado:

metro ,metro2, metro3, kilógramo, libra, gramo, pulgada, pulgada2, pulgada3 , cm2, psi

- 1 BAR es la presión que ejerce 1  ______ sobre 1 _______.

- 1 ____ es la presión que ejerce 1 libra sobre 1_______.

- 5 BAR es la presión que ejerce 5______________ sobre 1________.

- 5 BAR es la presión que ejerce 10 kilógramos sobre 2 _________.

- Complete con mayor , menor o igual:

- 1 BAR es _______  que 1 PSI.

- 2 PSI es  _______ que 20 BAR.

- 1 BAR es _______  que 14,5 PSI.

- 1 PSI es  _______  que 14,5 BAR.

- Complete las siguientes igualdades:

| - 1000 PSI = _____ BAR | - 200 PSI = _____BAR |
| --- | --- |
| - 500 BAR = ______PSI | - 1000 BAR = _____PSI |
| - 2500 BAR = ______PSI | - 4500 PSI = _____PSI |

- Un ladrillo de 2kg de peso se ubica sobre una de sus caras que posee un área de 600 cm2 ¿Qué presión ejerce este ladrillo sobre la superficie?

- ¿Qué fuerza se aplicó sobre una superficie de 10cm2, si se obtuvo una presión resultante de 18 BAR?

- ¿Cuánta presión ejerce sobre la superficie una caja que pesa 60kg,  considerando que el área de su base es 1200cm2 aprox.?

- En la página  http://www.neumaticosmedica.com.ar/neumatico_seguro.html, se encuentra la siguiente información, complete las siguientes afirmaciones utilizando la información del cuadro.

- La capacidad de carga de los neumáticos a una presión de ____bares es 3100kg.

- La capacidad de carga de los neumáticos a una presión de _____ bares es 2540KG.

- ¿La manguera presentada en el recuadro de la derecha,

está diseñada para un equipo que trabaja con una presión de 300 BAR? Justifique su respuesta.